sobol_sensitivity_engine.m
代码解释文档

航空发动机热力循环 Sobol 全局敏感性分析

# 1  文件概述

sobol_sensitivity_engine.m 是一个用 MATLAB 编写的全局敏感性分析脚本，针对航空涡扇发动机热力循环模型，通过 Sobol 方差分解方法，定量评估 13 个效率/损失参数对两个关键性能输出（比推力 R_ud 和比油耗 C_ud）的影响程度。

脚本自上而下依次完成：参数定义 → 工况设置 → Sobol 采样 → 前向模型批量调用 → 敏感性指标估计 → 结果打印与可视化，共 10 个主要模块。

# 2  整体流程

| 步骤 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 步骤 1 | 参数定义 | 设定 13 个参数的名义值、下限 lb 与上限 ub |
| 步骤 2 | 工况设置 | 固定环境温度、马赫数、涵道比、压比、涡轮入口温度 |
| 步骤 3 | Sobol 采样 | 利用 sobolset 准随机序列生成 N×2k 维采样矩阵 A、B |
| 步骤 4 | 计算 f(A) / f(B) | 对所有 A、B 行调用前向模型，记录失败次数 |
| 步骤 5 | 计算 f(A_Bi) | 依次替换第 i 列，构造 k 个混合矩阵并调用模型 |
| 步骤 6 | 指标估计 | 用 Jansen 估计器计算一阶指标 Si 和总效应指标 STi |
| 步骤 7 | 结果展示 | 按 STi 降序打印参数排名表 |
| 步骤 8 | 可视化 | 为每个输出绘制 Si / STi 双柱状图 |

# 3  参数定义（代码第 1 节）

脚本共定义 13 个输入参数，每个参数均给出名义值（theta0）、下限（lb）和上限（ub）。参数范围来源于发动机性能设计手册中的典型公差带。

| 序号 | 变量名 | 物理含义 | 名义值 | 下限 | 上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | eta_k | 压气机等熵效率 | 0.850 | 0.840 | 0.860 |
| 2 | eta_t | 涡轮等熵效率 | 0.890 | 0.860 | 0.920 |
| 3 | eta_m | 机械传动效率 | 0.988 | 0.980 | 0.995 |
| 4 | eta_v | 冷喷管速度系数 | 0.860 | 0.850 | 0.870 |
| 5 | eta_tv | 热喷管速度系数 | 0.910 | 0.900 | 0.920 |
| 6 | eta_c1 | 内涵道喷管效率 | 0.945 | 0.940 | 0.950 |
| 7 | eta_c2 | 外涵道喷管效率 | 0.930 | 0.920 | 0.940 |
| 8 | sigma_cc | 燃烧室总压恢复系数 | 0.990 | 0.980 | 1.000 |
| 9 | sigma_kan | 进气道总压恢复系数 | 0.985 | 0.980 | 0.990 |
| 10 | sigma_kask | 级间导管总压恢复系数 | 0.985 | 0.980 | 0.990 |
| 11 | sigma_ks | 喷管总压恢复系数 | 0.950 | 0.940 | 0.960 |
| 12 | eta_T | 涡轮冷却效率 | 0.980 | 0.970 | 0.990 |
| 13 | lambda | 喷管面积比 | 1.030 | 1.020 | 1.040 |

# 4  工况条件（代码第 2 节）

工况参数固定不变，代表地面静止起飞状态下的标准大气条件：

| 变量 | 值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cond.T_H | 288 | K | 环境大气温度 |
| cond.M_flight | 0.0 | — | 飞行马赫数（地面静止） |
| cond.m | 10.0 | — | 涵道比（旁通比） |
| cond.pi_k | 33.0 | — | 压气机总压比 |
| cond.T_g | 1700.0 | K | 涡轮进口总温 |

# 5  Sobol 采样矩阵（代码第 3–4 节）

Sobol 方法需要构造两个相互独立的 N×k 维参数矩阵 A 和 B。脚本优先使用 MATLAB 的 sobolset（需要 Statistics & ML Toolbox）生成低差异准随机序列，若工具箱不可用则回退至伪随机均匀分布。

关键参数：

| 变量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| N | 10,000 | 基础样本数 |
| k | 13 | 参数维度 |
| 总调用次数 | N×(2k+2) = 280,000 | 含 f(A)、f(B)、k 个 f(A_Bi) |

采样流程：

① 生成 N×2k 的 [0,1] 均匀序列 UV；② 前 k 列记为 U_A，后 k 列记为 U_B；③ 用线性变换将 [0,1] 缩放到 [lb, ub]，得到矩阵 A 与 B。

A = lb + U_A .* (ub - lb)   % N×k，参数矩阵 A

B = lb + U_B .* (ub - lb)   % N×k，参数矩阵 B

# 6  前向模型批量调用（代码第 5–6 节）

脚本依次对矩阵 A、B 的每一行，以及 k 个混合矩阵 A_Bi 的每一行，调用局部函数 engine_forward，并记录无效（非有限或非正）结果的数量。

混合矩阵 A_Bi 的构造规则：

A_Bi 与 A 完全相同，唯独第 i 列被 B 的第 i 列替换。这一操作使得参数 i 在 A_Bi 中取自 B，其余参数仍来自 A，从而隔离参数 i 对输出方差的单独贡献。

ABi       = A;

ABi(:, j) = B(:, j);   % 仅替换第 j 列

[y, ~]    = engine_forward(ABi(i,:), cond);

# 7  Sobol 敏感性指标估计（代码第 7 节）

## 7.1  总体方差 Var(Y)

将 f(A) 和 f(B) 中均有效的行合并后计算样本方差，作为输出的总体方差 Var(Y)。若有效样本不足 20 个或方差近似为零，则跳过该输出的计算并给出警告。

## 7.2  一阶敏感性指标 Si（Jansen 版）

一阶指标反映参数 i 单独对输出方差的直接贡献比例，采用 Jansen（1999）公式：

Si(j) = 1 - mean( (fB - fABi).^2 ) / (2 * Var(Y))

相比 Saltelli（2002）的原始公式，Jansen 版本在 Si 接近 0 时更稳定，可有效避免因数值噪声产生的伪负值。

## 7.3  总效应指标 STi（Jansen 1999）

总效应指标衡量参数 i 的直接贡献与所有高阶交互效应之和，采用公式：

STi(j) = mean( (fA - fABi).^2 ) / (2 * Var(Y))

STi ≥ Si。若 STi >> Si，说明参数 i 存在显著的参数交互效应；若 Si ≈ STi ≈ 0，则该参数对输出几乎没有影响，可在后续分析中固定。

## 7.4  有效样本筛选

对每个参数 j，仅保留 f(A)、f(B)、f(A_Bj) 三者均为有限正值的行（valid 行），以避免模型失败点污染估计结果。若有效行数不足 20，同样跳过并报警。

# 8  前向模型 engine_forward（局部函数）

engine_forward 接受一行参数向量 theta（1×13）和工况结构体 cond，返回两个性能指标 y = [R_ud, C_ud]，以及包含中间量的辅助结构体 aux。任何中间步骤失效均提前返回 [NaN, NaN]。

## 8.1  计算流程

| 步骤 | 计算内容 | 关键公式/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声速与飞行速度 | a = sqrt(1.4×287.3×T_H)；V_flight = a×M_flight |
| 2 | 进气道总压比 tau_v | tau_v = (1 + V²/(2×cp×T_H))^(γ/(γ-1)) |
| 3 | 压气机出口温度 T_k | T_k = T_B × (1 + (π_k^((γ-1)/γ) - 1) / eta_k) |
| 4 | 冷却空气质量分数 g_T | g_T = 3e-5×T_g - 2.69e-5×T_k - 0.003，需 > 0 |
| 5 | 热恢复系数 lambda_heat | 比较压气机功与燃气焓值之比得到热平衡系数 |
| 6 | 单位功 L_sv | L_sv = lambda_heat × (涡轮膨胀功 - 压气机功/效率) |
| 7 | 面积分配系数 x_pc | 最优分配内/外涵道喷管出口动能 |
| 8 | 喷流速度 V_j1/V_j2 | 内、外涵道喷流速度，均须≥0才继续计算 |
| 9 | 比推力 R_ud [N·s/kg] | R_ud = V_j1/(1+m) + m×V_j2/(1+m) |
| 10 | 比油耗 C_ud [kg/(N·h)] | C_ud = 3600×g_T×(1-δ) / (R_ud×(1+m)) |

## 8.2  物性辅助函数

三个分段函数根据涡轮进口温度 T_g 返回燃气热力学参数：

| 函数名 | 输出 | T_g ≤ 1400 K | 1400 < T_g ≤ 1600 K | T_g > 1600 K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| piecewise_kT | 绝热指数 kT | 1.33 | 1.30 | 1.25 |
| piecewise_RT | 燃气常数 RT (J/(kg·K)) | 287.6 | 288.0 | 288.6 |
| delta_cooling | 冷却引气系数 δ | max(0, min(0.15, 0.02+(T_g-1200)/100×0.02)) | 同左 | 同左 |

# 9  结果输出与可视化（代码第 8–10 节）

## 9.1  排名表（命令行输出）

针对每个输出变量（R_ud 和 C_ud），将 k 个参数按 STi 降序排列，打印含参数名、Si 和 STi 的格式化表格，便于快速判断敏感参数。

## 9.2  失败统计

汇总 f(A)、f(B) 以及各 f(A_Bi) 的失败次数和总失败率，用于评估模型在参数空间内的稳定性。失败率过高时需重新审视参数范围或物理约束。

## 9.3  柱状图

为每个输出分别生成一张双柱图（蓝色 Si，红橙色 STi），X 轴为按 STi 降序排列的参数名，Y 轴为敏感性指标值，并在柱顶标注数值（绝对值 > 0.005 的才标注），方便直观比较。

bar(x_pos - bw/2, Si_p,  bw, 'FaceColor', [0.22 0.51 0.80])  % 蓝色：Si

bar(x_pos + bw/2, STi_p, bw, 'FaceColor', [0.88 0.30 0.18])  % 红橙：STi

# 10  如何解读分析结果

| 情形 | Si | STi | 含义与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度敏感 | 高 | 高 | 该参数是主控因素，应重点精确标定 |
| 交互主导 | 低 | 高 | 参数与其他参数存在强交互，需联合分析 |
| 弱敏感 | 低 | 低 | 对输出影响可忽略，可在不确定性分析中固定 |
| 一阶为主 | ≈STi | ≈STi | 参数独立主导，交互效应弱 |

一般将 STi < 0.05 的参数视为不重要参数，可在后续 TMCMC 等反演分析中固定为名义值，以降低参数维度和计算量。

# 11  注意事项与局限性

工具箱依赖：Sobol 准随机采样需要 Statistics and Machine Learning Toolbox；若不可用，脚本自动回退至伪随机均匀采样，低差异性略有下降。

样本量：N=10,000 对 13 维问题总体已够用，但对于 Si 接近 0 的弱敏感参数，估计方差较大；如需更高精度可提升至 N=50,000 以上。

参数范围：当前范围为窄带（±0.5%～±3%），反映制造/测量公差；若改变范围，Si/STi 结果会随之变化。

模型有效性：前向模型在极端参数组合下可能失效（返回 NaN），脚本已做捕获处理，但若失败率超过 5%，需检查参数上下界是否合理。

静态工况：当前仅分析地面静止（M=0）单一工况；多工况联合分析需在外层循环中修改 cond 结构体。